28 BACKING UP

Mustafa Emre KARAGÖZ      601213113

Gediz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Güvenliği ve Sağlığı Yüksek Lisans Programı, mekaragoz2015@outlook.com

DESTEK

Geri vites taşıtlar ve ekipmanlar yapı projelerinde ayakta personel için ciddi problem oluşturuyor.Ölümcül kazalar işçilerin geri gelerek damperli kamyonlardan düşmesiyle meydana gelir.Geri vites araçların yakınındaki ayakta herhangi bir kişi veya ekipman risk altındadır.Geri vites taşıtların sonucunda on yılın üzerinde inşaat alanlarında 20den fazla ölüm meydana geldi.

Kör Noktalar

Bu taşıtların ve donanımın ana problemi operatörün veya sürücünün kısıtlı görüş alanıdır.Damperli kamyon ve ağır ekipmanlar civarında (buldozer ve greyder gibi) operatörün veya sürücünün görüşünün olmadığı veya çok az olduğu kör noktalar vardır.

Sürücü kör noktada duran birini göremeyebilir.Diz çöken veya bu alanlarda eğilen birini görmek daha zor olacaktır.Bu nedenle sürücü veya operatör kimseyi ezmemek veya bir şeyin için girmemek için aynalara veya sinyallere güvenmelidir.Resim 1 yapı donanımlarının ortak kör  noktalarını gösteriyor.Damperli kamyonlar ve vinçler güç hatlarına yukarıdan isabet eden donanım ekipmanlarıdır.

Kaza Önleme

Destek taşıtlarının ve ekipmanlarının neden olduğu yaralanmaları ve ölümleri önlemek için 4

Temel yaklaşım vardır.

1)Alan Planlaması

2)İşaretler

3)Eğitim

4)Elektronik Aygıtlar

Alan Planlaması

Alan planlamacıları işlemlere geçmek,taşıtların destek ihtiyaçlarını        azaltmak için düzenleme yapmalı.Yaya trafiği bu araçların olduğu ve kazı yapılan alanlarda azaltılmalıdır.Mümkün olduğunda bir barikat,işçileri korumaya yardım edebilir.

Geri vites taşıtların tehlikesi ayaktaki işçiler için farklı giriş yolu sağlanarak azaltılabilir.Mümkün olduğunda,örneğin,bir yapı iskelesi sistemi işçiler için derin kazılarda ulaşım sağlayabilir.Bu alanların yakınına asla yük yükleme veya boşaltma.Yaya yollarını iple ayırarak girişini engelle veya barikat kur.

İşaretler

Bazı projelerde,alandaki bu araçlardan ve ekipmanlardan kaçınamazsın.Onlar diğer araçlarla ve işlem ekipmanlarıyla ayaktaki işçiler kadar sık sık tek bir alanı paylaşmaktadırlar.

Şu durumlarda bir işaretçiye veya gözcüye sahip olmalısınız

a)bir taşıt veya ekipman operatörünün tasarlanmış görü açısını gezi yolunun kapatması

b)bir taşıt operasyonuyla birinin tehlike altında girdiği durumlarda

c)ekipman parçaları minimum mesafede sokulğunda

İşaretli yetkili bir işçi olmalı ve işin yaparken başka hiçbir görevi yerine getirmek zorunda olmamalı.Çalışan işaretçi olarak görev yapmadan önce,patron işçiye uygun sözlü ve yazılı eğitimin verildiğinden ve kişinin anladığından emin olmalıdır.Patron yazılı olarak eğitime ve işçinin eğitiminin kaydına devam etmelidir.İşaretçi genellikle sloresan veya patlak turucun renginde olan,2 ile 5 cm aralığında dikey çizgilere sahip,önünde ve arkasında benzer çizgileri olan,arkada X şeklinde çapraz bir şekli bulunan naylon bir yelek  giymelidir.

Yelek ayarlanabilir formda olmalı,önde ve yanda uzaktan belli olacak özellikleri bulunmalı.Eğer işaretçi gece boyunca çalışmak zorundaysa,yansıtıcı gümüş rengi çizgileri olan bir giysi giyilmeli.Bu işaretçi yolun açık görüşünü sağlamalı ve işaretçi araçtan görülebilmeli.İşaretçi,standart ek işaretleriyle taşıt hareket halindeyken operatör veya sürücü ile görsel teması sürdürmeli.Diğer işçiler ayakta iken taşıt yanaşıyorsa uyarıda bulunmalı ve yol boyunca da uyarıda bulunmaya devam etmelidir.

Eğitim

Ayaktaki sürücüler,operatörler,işaretçiler ve işçiler için geri vites taşıtları ve ekipmanların yarattığı tehlikeleri azaltmak için eğitilmelidir.Örneğin,her taşıtın civarındaki alanlarda olan operatöre veya sürücüye tamamen ve kısmen görünmeyen kör noktalara,aynalar yardımcı olsa dahi yapı personelleri dikkatli olmalıdır.

Gerekli eğitim verildikten sonra diğer noktalara geçilebilir.

Ayaktaki İşçiler

Kamyonların ve iş ekipmanlarının etrafında nasıl güvenli şekilde çalışacağını bil

Kör noktaların etkisinin farkında ol

Kör noktalarda gezmekten durmaktan kaçın

Ekipman yaklaşmadan önce operatör veya sürücüyle göz teması kur

Anlatmak istediğini sürücüye veya operatöre işaretlerle anlat

Mümkünse girişi ayırıcı kullan

Taşıt yollarında yürümekten ve durmaktan kaçın

Sürücüler ve Operatörler

Daima işaretçilere ve gözlemcilere uy.Eğer birden fazla işaretçi varsa,taşıtı durdur ve hangisine uyacağını belirle.

Mümkünse,diğer ekipmanlar destek sağlıyorken şoför mahallinde kal.

Bütün aynaların eksiksiz,fonksiyonel ve en iyi görüş için düzgün şekilde ayarlandığından emin ol.

Destekten önce kornayı iki kere çal.

Gözlemci yokken,çık ve çabucak araç çevresine yürü.Eğer yol boşsa,desteği sen yap.

Bir gözlemci,işçi veya herhangi biri görüşten çıktığında,taşıtı durdur

İşaretçiler

Tehlikeli durumlarla ilgili alarmda ol

Alarm trafiğindeki standart sinyalleri tanı ve kullan

Yansıtıcı floresan veya parlak turuncu bir yelek giy ve aynı sekilde yüksek görünürlük için parlak bir şapka tak

Kalabalık alanlarda megafon gibi bir işaret aracı kullan

Taşıtların ve ekipmanların sınırlarını manevralama ile anla.

Sürücünün ve operatörün kör noktalarını tanı

Görebileceğin ve sürücü ve operatör tarafından görülebileceğin yerlerde dur

İşaretleme ve yer değiştirmeden önce sürücüyle göz teması kur

Elektronik Aygıtlar

2000’den beri,bir taşıt işlemdeyken sinyal veren otomatik sesli alarmlara damberli kamyonlarda ihtiyaç duyulur.

Alarmlar trafik sadece bir veya iki taşıtla sınırlıyken en iyi yarar sağlayan öneridir.Alarmın uyarı etkisi büyük ölçüde azaltılmıştır.Alandaki gürültü nedeniyle arka planda kalması alışılagelmiş bir ihmaldir.Daha yeni araçlar nesneleri ve araçları algılayan bir tür radar olarak kullanılıyor.Bu,görmede daha etkili ancak kolay kullanışlı değil veya yaygın olarak kullanılmıyor.

Kızılötesi veya ısı sensörleri gibi diğer tek ve kapalı devre tvler titreşim,kir.toz etkisiyle kısıtlıdır ve koşullar bütün yapı alanlarında aynıdır.