KORKULUKLAR

Belirli yükseklikten (aşağıda) düşme riski olan bir işçi, bir korkuluk sistemi ya da korkuluk uygulaması mümkün değilse gezmeyi kısıtlayıcı bir sistem, düşmeyi önleyici bir sistem (travel-restraint system), düşme-kilitleme sistemi (fall-arrest system) veya güvenlik ağı ile korunmalıdır. Korkuluklar, düşmeye karşı korunmada çoğu durumda en güvenilir ve uygun yoldur ve ilk tercihiniz olmalıdır.

Korkuluklar ya da korkuluk uygulanamıyorsa düşmeye karşı diğer uygun yöntemler şu şartlarda kullanılmalıdır:

- İşçi herhangi bir yerden 3 metre (10 fit) ve daha fazla düşebilirse

- Eğer kullanılan çalışma alanı, el arabası veya benzeri bir ekipman için kullanılan bir yolsa 1,2 metreden fazlada düşme tehlikesi mevcutsa

- Eğer işçi aşağıdaki çalışma yerlerinden birinin korunmamış bir kenarına ulaşabiliyorsa ve 2,4 metre (8 fit) ve daha fazla bir düşüşe maruz kalma olasılığı varsa

- Asma kat ya da balkon içeren bir kat

- Köprü yüzeyi

- Kalıp işleri yapılan bir çatı

- İskele platformu veya diğer çalışma platformu, geçit ya da rampa

- Zeminlerde, çatılarda ve diğer çalışma alanlarında ışıklıklar da dahil kapatılmamış veya korunmamış açıklıklar varsa

- Katların ve çatıların kalıplarında açık kenarlar varsa

- Eğer bir işçinin suya, çalışan bir ekipmana ya da tehlikeli maddelerin üzerine düşme ihtimali varsa

Ahşap korkuluklar (Şekil 33) için temel gereklilikler şunlardır:

- Üst bar, orta bar ve eteklik dikey desteklerle güçlendirilmelidir.

- Üst bar, 0,9 m (3 fit) ile 1,1 m (3 fit 7 inç) arasında bir yükseklikte olmalıdır.

- Eteklik en az 100 mm (4 inç) yüksekliğinde olmalı – ahşapsa 89 mm (3 1/2 inç) – ve yüzeyle aynı hizada monte edilmelidir.

- İki direk arası mesafe 2,4 metreden (8 fit) fazla olmamalıdır.

Şekil 33

Şekil 34

Eğer aynı minimum boyutlarla ahşap korkuluklar kadar güçlü ve sağlamsa diğer sistemler (Şekil 34) de kabul edilebilir.

Korkuluklar bir kenardan en fazla 300 mm (1 ayak) mesafesine kadar monte edilmelidir.

Bir korkuluk, – uzunluğu boyunca herhangi bir yerinde ve kullanılan her malzeme için izin verilen birim gerilmeyi aşmadan – aşağıda belirtilen yükler tek başına uygulandığında dayanacak kapasitede olmalıdır:

- Üst bara yandan uygulanan 675 newton (150 lb) nokta yük Üst bara aşağıya doğru dikey yönde uygulanan 450 newton (100 lb) nokta yük

- Orta bara yandan veya aşağıya doğru dikey yönde uygulanan 450 newton (100 lb) nokta yük

- Etekliğe yandan uygulanan 225 newton (50 lb) nokta yük

Eğer bir işçi tarafından uygulanabilecek tüm yüklere dayanacak kapasitede ahşaptan imal edilmiş bir korkuluk sistemi kurulmuş ve monte edilmişse yukarıdaki gereklilikler aranmaz.

Destek

Ahşap korkulukları desteklemek için kullanılan yöntemler Şekil 33’te gösterilmektedir. Üst barı aşan direkler, zemine veya kata sıkıca sabitlenmelidir. Direk olarak kullanılan iksa tutucuları, kontrplak yumuşatıcı plakalar ile yukarıdan ve aşağıdan sabitlenmelidir. Direklerin gerginliği sağlanmalı ve sık sık kontrol edilmelidir.

Şekil 35

Direkler, katlar ve çıkıntı kat formlarında, kelepçeler ya da ek çapalar ile betona eklenebilir (Şekil 35).

Maksimum Güç

Korkulukları kuvvetlendirmek için direklerin boşlukları 1 – 2 metre (3 fit 4 inç ile 6 fit 8 inç) arasına düşürülmeli ve 2 x 4 üst kuyruk ikiye katlanmalıdır. Ahşap korkuluklardaki direkler, 2,4 metreden (8 fit) daha geniş aralıklı olmamalıdır. Korkulukların sökülmesi gereken durumlarda, açık kenarlar güvenlik çemberi içerisine alınmalı ve uyarı levhaları işe işaretlenmelidir. Alandaki işçiler, düşme-kilitleme (fall-arrest system) veya gezmeyi kısıtlayıcı bir sistem (travel-restraint system) kullanmalıdır (Şekil 36).

Zemin Açıklıkları

Korkuluklar, işçileri dar zemin açıklıklarından korumak için tercih edilen bir yöntem olmasına karşın, uygulaması her zaman mümkün olmayabilir.  Dar erişim yolları, örneğin, onları ekarte edebilir. Bu gibi durumlarda, sıkıca tutturulmuş kapakları – plakalar, kontrplak veya çelik plakalar daha iyi bir alternatif olabilir.

48 mm x 248 mm (1 7/8" x 9 3/4") tam boy No. 1 ladin tahta kullanın.

Açıklıkların kapaklarını parlak boya ile dikkat çekici bir hale getirin. “TEHLİKE! AÇIKLIK – KALDIRMAYIN! ÜZERİNE BİR ŞEY KOYMAYIN!” şeklinde bir uyarı levhası koyun.

| Kapağı, işçilerin çıkarmasını engelleyecek şekilde zemine bağlayın. Merdivenler Merdivenlerin açık kenarlarına korkuluk koruması gerekir. Ahşap bir düzenleme ile ilgili özellikler, Şekil 37’de gösterilmektedir. |  |
| --- | --- |