36   HAND TOOLS

Mustafa Emre KARAGÖZ   601213113

Gediz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Güvenliği ve Sağlığı Yüksek Lisans Programı,    mekaragoz2015@outlook.com

El Aletleri

El aletlerinde yaralanma ciddi bir sıklıkta değildir ancak zaman kaybına neden olur.Ortak nedenler yanlış alet kullanımını,doğru aleti uygun şekilde kullanmamayı,acele etmeyi ve eğitim eksikliğini içeriyor.

El Testereleri

İş için doğru testereyi seç.A9-nokta el testeresi enine kesmek için değildir.Fırlayabilir ve sert şekilde işçinin elini veya başparmağını kesebilir.Doğru seçim 11 nokta testeredir.Kesmeye başladığında başparmağını yukarda tut,testereden ve yaralanmadan koru.

Yumuşak tahtayı kesmek için 9 nokta bir testere seç.Dişler talaşları kolayca keser ve testereyi ciltlemeden ve beyazlamadan uzak tutar.Yarma,bir bıçkı testeresi gerektirir.Dişlerdeki ve hareketlerdeki farklılıklar için bıçkı testeresi ve enine kesme arasındaki resimleri kontrol et.

Iskarpela

Birçok yaralanma bu aletin aletin arkasının tutulması yerine,önünün tutulmasıyla önlenebilir.Küt ve düzensiz kesilmiş bir ıskarpelanın kontrolü zordur ve bunlar çok usandırıcıdır.Iskarpelalar alet kutusunda kullanılmaz ve saklanmaz.Koruyucu kaplarda tutulmalıdır.Asla merak için kullanmayınız.Tekrar tekrar avuç içi ile ıskarpelaya vurmayın.Bu iskelet sistemi bozukluklarına yol açabilir.Diğer yapı aletleri ile ıskarpelalarla daima göz koruması kullan.Eldivenler kesikler ve çiziklere karşı korur.

Demir Iskarpelalar

Bunlar yumuşak metalleri kesmek ve şekillendirmek için kullanılır.Mantarlanmış başlarla kullanma.Kırıklar uçabilir ve yaralanmaya neden olabilir.

Balta ve Keskiler

Yapı sanayisinde,baltalar çoğunlukla direk yapmak ve yarmak,parçalamak ve sert malzemeleri şekillendirmek için kullanılır.

Vurucu bir yüzeye sahip olmadığı için,keskiyi bir çekiç olarak kullanma.Başı veya tahtadan kolu kırabilir veya çatlayabilir.Keskiler vurucu yüzeyleri ile sadece çakma anlamına gelmez,çoğunlukla çiviler,vurma ıskarpelaları için değil,zımba,manevra ve diğer katı metal aletler için de geçerlidir.

Iskarpela olarak asla bir balta veya keski kullanma.Çoğu doğramacı,üç boyutlu ve boru şeklinde demir kolu olan ve bir çekiç başı ile çivileri çeken bir keski kullanmayı öneriyor.

Balyozlar

Balyozlar ağır maddeleri yüklemede,sürüklemede ve boşaltmada kullanışlıdır.Balyozlar aynı zamanda ince başlı oyma kaplamaları sıkıştırmak için kullanılır.Tahtaların zarar görmesini engellemek için bir koruma kullanın.Ana tehlike başın ağırlığıdır.Çekiç hareketteyken titremesini durdurmak hemen hemen imkansızdır.Ciddi çizikler ve kırık kemikler balyozlar tarafından hedef şaşması ve kontrolden çıkmasıyla oluşur.Başın hedefi kaçırması kolu zayıflatabilir.Kolu ve başı daima kontrol et.Başın güvenli ve sıkı olduğundan emin ol.Hasarlı kolları değiştir.Balyozu sallama zor iştir.Ağır iş noktalarında çalışmaktan kaçın.Amacına ulaşmak için yeterli güce sahip olduğundan emin ol.

Çatal Çekiçler

Bunlar birçok şekilde,ağırlıkta ve boyutta çeşitli amaçlar için kullanışlıdır.Kollar tahtadan veya metalden olabilir.Metal kollar genellikle amortisörlü materyalle kaplıdır.Orta ağırlıkta iyi kalite bir çekiçle elinizin boyutuna uygun bir sap ile uygundur.Kolunu tendinitten korumak için ara ara dinlendir.Çivileri çekmede aşırı yorgunluktan kaçın.Gerekli olduğunda bir çivi çekici kullan.Çakarken,yumuşak vuruşla başla,çekiç yüzeyiyle doğru açıda çivi başına vur.Başı tutkal ve lastikten arındırmak için zımparala.Çivi çekiçlerini tabanda,demir ıskarpelalarla veya duvar çivilerinde kullanma.

Falçatalar

Falçata yapı sanayisinde diğer kesme aletlerinden daha çok kesim sağlar.Sadece bıçakları içine çekilebilir bıçak kullan.Daima vücudundan uzak tut.Özellikle elinden.Kullanmadığında bıçağı içine al.Bu alet bu şekilde bırakıldığında özellikle alet kutusunda birçok tehlikey le karşı karşıya getirir.

Tornavidalar

Bu alet genelde amacına uygun kullanılmaz.Merak,kazma,oyma,yarma veya delgileme için tasarlanmamıştır.En yaygın yanlış kullanımı uygun olmayan ve eşleşmeyen kullanımdır.Kullanmadan önce daima deliği belirle.Bir veya iki yumuşak dönüş ile başla.Bir veya iki vida dişi geçir.Doğru burduğundan emin ol.Parmaklarınızı ortasına koruma sağlamak için koyabilir ve aleti tutabilirsiniz.Fakat çalışmasını sağlayan ana hareket koldadır.Bu gibi aletler burkarken sıklıkla ve tekrarlayarak çalıştırılmalı.Bu gibi aletler birçok avantaj sağlar.

El Rendesi

Kullanım esnasında ezilme ve kırılma riski içerir.Kesikler ve talaşlar ortak yaralanmalardır.Bu alet doğru kullanım için biraz güç gerektirir.Aşırı yorgunluk ve tendinit çok kısa bir rende veya kör bir bıçak kullanılmasıyla şiddetlenebilir.İşe uygun rende ve demir kesici kullan.

Uzun yüzeylerde sivri bir 18” uzunluğunda ve 2 3/8 genişliğinde rende kullan.

Daha kısa yüzeyler için 15” uzunluğunda ve 2  3/8 genişliğinde manivela rende veya 10” uzunluğunda yumuşak rende kullan.

Keskin aletlerin daha az çaba gerektirdiğini,yorgunluğu,halsizliği,omuz ve kol zorlamasını azalttığını unutma.

Bağlı Kurşun

Cıva ile doldurulmuş bir bağlı kurşun seni şaşırtacaktır.Rüzgarlı koşullarda kullanım için tasarlanmıştır.Oldukça ağırdır.Kurşunun ağırlık noktası tehlike yaratabilir.Bu aletin zemine ve alet çantasına düşmesini önle.

Levye

Her çelik çubuğu 25-150 cm uzunluğundadır ve keskindir.Sık sık oluklu levye olarak anılır.Daha kısa alanları çivileri çekmek için eğridir.

Çivi Çekme

Çivileri levye ile çekme kıskaçlı bir çekiçle çekmekten daha kolay olabilir.Bazı durumlarda çivi sökücüsü en iyi işi yapar.Kıskaç vurma kulpundan uzak tutulmalıdır.

Çıkarma

Yükler kanırtmaçlı,kaldırmaçlı veya kaygan çubuklar ile parmaklara yerleştirilebilir.

Alanın temizlendiğinden ve yük kontrolünün sağlandığından emin ol.

Hazır bobin ve engellemeye sahip ol.

Asla ellerini yükün altına koyma.

Genel

İşlem için çubuğu doğru köşelerden tut.

Göz koruması ve gerektiği yerde yüz koruması kullan.